Bài tập nhóm Nhập môn Robotics

Hệ thống Fuzzy Logic trong điều khiển công suất trạm bơm cho thành phố ven sông

Thành viên nhóm:

- Phạm Thanh Tùng

- Lê Trung Kiên

- Đinh Đặng Bảo Hân

Tổng quan Kiến trúc Hệ thống

Hệ thống này là một bộ điều khiển lai (Hybrid Controller), kết hợp giữa Trí tuệ nhân tạo (Logic mờ - Fuzzy Logic) để vận hành trạm bơm một cách mượt mà và Logic cứng (Hard Interlock) để bảo vệ an toàn phần cứng trong các tình huống khắc nghiệt.

1. Phân tích các Biến và Hàm liên thuộc (Membership Functions)

Trong điều khiển mờ, chúng ta cần chuyển đổi các giá trị thực tế đo được từ cảm biến (Crisp values) sang các ngôn ngữ mà máy tính hiểu được (Fuzzy sets). Quá trình này gọi là mờ hóa (Fuzzification).

Đoạn code của bạn sử dụng thư viện skfuzzy và lệnh automf để tự động chia không gian giá trị thành các hàm liên thuộc (thường là dạng tam giác ở giữa và hình thang ở hai đầu).

- Biến đầu vào 1: Mực nước sông (river_level)

  - Dải đo: 0 đến 6 mét, bước nhảy 0.1m.

  - Được chia làm 3 tập mờ: Low (Thấp), Normal (Bình thường), High (Cao).

- Biến đầu vào 2: Lượng mưa (rainfall)

  - Dải đo: 0 đến 200 mm/h, bước nhảy 1mm/h.

  - Được chia làm 3 tập mờ: None (Không mưa/Mưa nhỏ), Moderate (Mưa vừa), Heavy (Mưa to).

- Biến đầu ra: Công suất bơm (pump_power)

  - Dải điều khiển: 0 đến 100%, bước nhảy 1%.

  - Được chia làm 5 tập mờ để điều khiển biến tần (VFD) mịn hơn: Off (Tắt), Low (Thấp), Medium (Trung bình), High (Cao), Max (Tối đa).

2. Các Luật hợp thành (Fuzzy Inference Rules)

Bạn đã xây dựng một ma trận luật hoàn chỉnh gồm 9 quy tắc (3x3). Trái tim của hệ thống Fuzzy nằm ở đây, nó số hóa kinh nghiệm của một người kỹ sư vận hành trạm bơm thủy lợi:

- Nhóm trạng thái an toàn (Nước sông thấp):

  - Luật 1: Mưa None + Sông Low $\rightarrow$ Bơm Off. (Không có nguy cơ).

  - Luật 2: Mưa Mod + Sông Low $\rightarrow$ Bơm Low. (Bơm nhẹ để đẩy nước mưa).

  - Luật 3: Mưa Heavy + Sông Low $\rightarrow$ Bơm Medium. (Mưa to nhưng sông chưa cao, nước thoát tốt, chỉ cần bơm vừa).

- Nhóm trạng thái cảnh giác (Nước sông bình thường):

  - Luật 4, 5, 6 tịnh tiến công suất bơm lên một bậc (Low $\rightarrow$ Medium $\rightarrow$ High) để đề phòng nước khó thoát ra sông do chênh lệch áp suất giảm.

- Nhóm trạng thái nguy hiểm (Nước sông cao):

  - Luật 7: Mưa None + Sông High $\rightarrow$ Bơm Medium. (Dù không mưa nhưng phải bơm ép nước từ cống ra ngoài do mực nước sông cao hơn cống xả).

  - Luật 8: Mưa Mod + Sông High $\rightarrow$ Bơm High.

  - Luật 9: Mưa Heavy + Sông High $\rightarrow$ Bơm Max. (Tình trạng ngập úng nghiêm trọng, cần bơm xả lũ tối đa).

Hệ thống sẽ tính toán mức độ đúng của từng luật dựa trên dữ liệu đầu vào thực tế, sau đó dùng thuật toán giải mờ (thường là phương pháp tính điểm trọng tâm - Centroid) để đưa ra con số % công suất cuối cùng (out_pump).

3. Cách Tối ưu hệ thống (Interlock Bảo vệ phần cứng)

Đây là điểm ăn tiền nhất trong thiết kế của bạn. Nó thể hiện tư duy kỹ thuật thực tế chứ không chỉ dừng ở lý thuyết học thuật.

Logic mờ có một nhược điểm khi giải mờ bằng phương pháp trọng tâm (Centroid): giá trị xuất ra hiếm khi chạm mốc 0% hoặc 100% tuyệt đối. Ví dụ: khi điều kiện là bơm "Off", hàm tính toán có thể vẫn trả về kết quả 5-8%. Nếu đưa lệnh này xuống biến tần, máy bơm sẽ chạy lờ đờ, gây quá nhiệt và cháy động cơ.

Bạn đã khắc phục triệt để bằng đoạn code Hard Logic (Ghi đè - Override):

- Vùng 1 - Bảo vệ chống chạy khô (Dry-run Protection): in_rain < 15

  - Nếu lượng mưa quá thấp, mực nước trong bể thu gom cạn. Dù hệ Fuzzy có tính toán ra vài % công suất, hệ thống sẽ ép final_pump = 0.0. Việc này bảo vệ buồng bơm không bị hỏng phớt và cháy động cơ do chạy không có nước làm mát.

- Vùng 3 - Kích hoạt xả lũ khẩn cấp (Emergency Override): in_rain >= 180

  - Khi có mưa cực lớn, thời gian xử lý và phản hồi của bơm phải là ngay lập tức. Thay vì đợi hệ Fuzzy từ từ tăng công suất theo biểu đồ, hệ thống nhận diện nguy cơ tràn bể gom và ép final_pump = 100.0. Ghi đè mọi quyết định của AI để xả toàn lực.

- Vùng 2 - Vận hành tối ưu bằng AI: * Nằm ngoài 2 vùng cực đoan trên, hệ thống trao lại quyền kiểm soát cho Fuzzy Logic (final_pump = out_pump) để tiết kiệm điện năng và vận hành êm ái.

4. Giao diện trực quan hóa dữ liệu

Giao diện Streamlit bạn xây dựng rất phù hợp để trình bày logic thuật toán:

- Phần tử đồ họa (HTML/CSS) mô phỏng lại hiện tượng vật lý tương quan giữa lượng mưa, bể gom và mực nước sông.

- Các biểu đồ Matplotlib (fig_river, fig_rain, fig_pump) ở phía dưới cho phép hội đồng chấm thi nhìn rõ trực tiếp quá trình Giải mờ động. Khi người dùng kéo Slider, họ sẽ thấy đường dóng ngang nét đứt cắt qua các hàm liên thuộc, thể hiện rõ hệ thống đang kích hoạt các luật nào và trọng số của từng luật là bao nhiêu để cấu thành nên % công suất cuối cùng.